# 第二章 风电数据特性分析与功率预测实验

## 2.1 工业背景与问题描述

风电作为一种清洁可再生能源，在电力系统中的占比逐年提升。然而，风电的间歇性和波动性给电网调度带来巨大挑战。准确预测风电功率输出，对于提高风电消纳能力、优化发电计划、保障电网安全稳定运行具有重要意义。

在实际运行中，风电功率受到风速、风向、温度、湿度、气压等多种气象因素的影响，其中风速与功率之间存在三次方关系：

P  Cp pSv3                                                                                      (1. 1)

其中，P 是风能转化成的机械能的功率； Cp 功率系数，取决于风车的设计和效率；

p 是空气密度，受温度、湿度和压强的影响；S 是风轮叶片扫过的面积；v 是风速。

由于传感器故障、通信干扰、弃风限电等原因，原始数据中常存在大量异常值和缺失值，严重破坏了风速与功率应有的分布规律和对应关系，需要对风电场数据进行数据清洗和预处理，再建立风电功率预测模型 。因此，本实验的核心问题包括：

1）如何有效清洗风电场数据中的缺失值和异常值；2）如何分析各气象特征与风电功率的相关性；3）如何对不同工况下的风电数据进行聚类划分；4）如何建立高精度的风电功率预测模型。

## 2.2 数据集基本情况介绍

（1）数据集名称：Wind Power Prediction Dataset

（2）数据来源：西班牙索塔文托风电场

（3）采样设备：风力涡轮机

（4）采样频率：15 分钟/点（每天 96 个采样点）

（5）数据描述：数据集包含风速、风向、温度、湿度、压强 5  个气象特征，以及对应的风电功率输出值。

（6）数据集特点：1）存在缺失值和异常值；2）特征间存在非线性关系；3）风速与功率呈现明显三次方关系；4）时间序列数据，具有时序相关性。

（7）特征说明：

| 特征名称 | 数据类型 | 角色 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| time | 时间戳 | ID | 采样时间点（单位：分钟） |
| wind_speed | 连续值 | 特征 | 风速（单位：米/秒） |
| wind_direction | 连续值 | 特征 | 风向（单位：度） |
| temperature | 连续值 | 特征 | 环境温度（单位：摄氏度） |
| humidty | 连续值 | 特征 | 相对湿度（单位：百分比） |
| Pressure | 连续值 | 特征 | 大气压强（单位：帕斯卡） |
| power | 连续值 | 目标变量 | 风电输出功率（单位：kW） |

## 2.3 数据分析任务

任务 1：数据预处理

【任务目标】掌握风电场数据清洗和预处理方法，通过可视化手段直观展示风电场数据的分布特点，完成缺失值填充、异常值检测与去除、数据归一化，获得高预处理后的数据集。

【采用方法】

1）缺失值清洗：前向填充或插值法填补缺失值。

2）异常值清洗：结合物理规则（功率负值剔除）和 DBSCAN  密度聚类算法识别风速-功率空间中的离群点。

3）数据归一化：Min-Max 归一化消除量纲影响，统一缩放至[0,1]区间。

【具体步骤】

1）数据加载与可视化：读取风电场数据集，查看各数据数据基本信息，包括数据类型、缺失值数量与占比统计。同时，绘制各属性随时间变化的波形图，观察

数据的变化趋势、周期性规律以及是否存在明显的异常波动，为后续处理提供直观依据。

2）缺失值填充：对于短时孤立缺失（如连续 1~5 个点），采用前向填充法（Forward Fill），即用缺失值前一时刻的观测值来填补当前缺失位置；对于连续较长的缺失区间（如超过 5 个点），可采用K 近邻填充法。

3）物理异常值剔除：删除功率列中的负值等明显违反物理规律的数据点。

4）DBSCAN 聚类去噪：选择风速和功率作为特征，使用 DBSCAN 算法（需调优 epsilon 和 min_pts 参数）识别低密度区域的噪声点，去除标签为-1 的异常点。

5）数据归一化：对训练集进行 Min-Max 归一化，将各特征数值缩放到[0, 1]区间，记录归一化参数。后续任务对测试集进行归一化时，直接使用训练集的归一化参数进行转换。

【评分建议】

1）缺失值填充（5 分）

2）异常值检测与清洗（含 DBSCAN 实现）（10 分）

3）数据归一化实现（5 分）

任务 2 ：可视化与相关性分析

【任务目标】全面了解风电数据的统计特征，通过可视化手段直观展示各特征与功率的关系，量化气象特征与风电功率的相关程度，筛选关键预测特征。

【采用方法】

1）描述性统计分析：均值、极差、标准差。

2）可视化分析：风速-功率、风向-功率关系可视化、风速频率直方图、风向频率直方图、风向玫瑰图。

3）相关性分析：皮尔逊相关系数衡量线性关系，设定阈值筛选关键特征。

【具体步骤】

1 ）计算统计特征： 计算训练数据集中每个变量的均值（mean ）、极差（range）、标准差（std）、四分位数（Q1/Q2/Q3），生成统计特征表。

2）绘制散点图矩阵：绘制六维特征（风速、风向、温度、湿度、压强、功率）的散点图矩阵，矩阵对角线位置可放置各特征的频率分布直方图，观察各气象特征与功率的散点分布形态，识别非线性关系、聚类趋势及异常点分布；分析特征间的关联关系。

3）风向玫瑰图：按 15 度为一个区间绘制风向玫瑰图，展示风向频率分布。

4）相关性计算与特征筛选：计算六维特征的皮尔逊相关系数矩阵，绘制热力图（Heatmap）；提取各特征与功率的相关系数，按绝对值降序排列；设定相关系数绝对值阈值(≥0.2），保留满足条件的特征；结合散点图矩阵观察结果，解释各筛选特征与功率的物理相关性（如风速-功率的立方关系、温度-功率的负相关等）。

【评分建议】

1）统计特征表（5 分）

2）六维特征散点图矩阵（5 分）

3）风向玫瑰图（5 分）

4）相关系数热力图与特征筛选（10 分）

任务 3 ：风电数据 K-means 聚类分析

【任务目标】使用 K-means  聚类算法对风电数据进行工况划分，识别不同运行模式，分析各类别特征差异。

【采用方法】

1）K-means 聚类：基于划分的聚类算法，将数据划分为 K 个簇，使簇内样本相似度高，簇间相似度低。

2）最优 K 值确定：肘部法（SSE 曲线）与轮廓系数法相结合，综合确定最佳聚类数。

【具体步骤】

1）特征选择：基于任务 2 筛选的特征，结合风速和功率进行聚类（使用归一化后的数据）。

2）肘部法确定 K 值：计算不同 K 值（2-10）下的 SSE（误差平方和），绘制SSE 随 K 值变化曲线，寻找肘部点确定最佳聚类数。

3）轮廓系数法验证：计算不同 K 值下的平均轮廓系数，绘制轮廓系数曲线，与肘部法结果对比验证，确定最优 K 值。

4）执行聚类：使用最优 K 值进行 K-means 聚类，保存各样本的类别标签。

5）结果可视化：绘制风速-功率散点图，不同簇用不同颜色标记。

【评价指标】

1）肘部法与轮廓系数法确定 K 值（15 分）

2）聚类结果可视化与分析（5 分）

任务 4 ：风电场风电功率预测

【任务目标】建立风电功率预测模型，对每一类数据分别训练，评估不同模型的预测性能，对比不同模型的预测效果。

【采用方法】

1）支持向量回归（Support Vector Regression, SVR）：适用于小样本非线性回归问题，通过核函数映射到高维空间。

2）BP 神经网络（Back Propagation Neural Network, BP）：多层前馈网络，通过误差反向传播调整权值，可逼近任意非线性函数。

3) LSTM 神经网络（Long Short-Term Memory, LSTM）：适用于时间序列预测，通过门控机制捕捉长期依赖关系。

4）评价指标：平均绝对误差（MAE）反映预测误差的平均水平，均方根误差（RMSE）对大误差更敏感，判定系数（R²)反映模型对数据变异的解释程度。

1）数据准备：基于任务 3  的聚类结果，将数据按类别划分，对每个类别分别划分训练集和测试集（使用归一化数据）。

2）支持向量回归（SVR）：选择核函数（如 RBF），设置超参数（如 C=1.0, epsilon=0.1），在训练集上训练模型，并在测试集上进行预测。

3）BP 神经网络（BP）：设计网络结构，输入层（特征数）、隐藏层（2 层，每层 32  个神经元）、输出层（ 1 个神经元），设置激活函数（ReLU）、优化器（Adam）、学习率（0.001），在训练集上训练模型，并在测试集上进行预测。

4）LSTM 神经网络：构造时间序列样本（3D 输入，即样本数、时间步、特征数），设置 LSTM  层（64 个单元）、Dropout 层（0.2）、全连接层，在训练集上训练模型，并在测试集上进行预测。

5）模型评估与对比：计算各模型的 MAE 、RMSE 、R²,绘制预测值-时间和真实值-时间的曲线图，对比三种模型的预测效果。

【评价指标】

1）SVR 模型实现（10 分）

2）BP 模型实现（10 分）

3）LSTM 模型实现（10 分）

4）MAE/RMSE/R²计算与对比分析（5 分）

## 2.4 数据集下载链接与文献引用

【数据集下载】

https://www.sotaventogalicia.com/en/technical-area/real-time-data/historical/

【文献】

[1] Min Ding, Hao Zhou, Hua Xie, Min Wu, Yosuke Nakanishi, Ryuichi Yokoyama. A gated recurrent unit neural networks based wind  speed  error  correction model  for short-term wind power forecasting[J]. Neurocomputing, 2019, 366: 245-254.

[2] Min Ding, Ji Lv, Sibei Zhou, Junhao Li, Zhijian Fang, Ryuichi Yokoyama. A decomposition and reconstruction based hybrid time series model for short-term wind power forecasting[J]. Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, 2025, 29(3): 592-602.